# Autosar BswM模块讲解

BswM模块概述

BswM(BSW Mode Manager)BSW模式管理模块，该模块是BSW(基础软件)模式管理家族的一员（后面都带M），在AutoSAR架构图中所处的位置如下：

AutoSAR基础软件有几个“管家”：

BswM：BSW Mode Manager（BSW模式管理），BSW模式的总管，注意是BSW模式

ComM:Comunication Manager（通信管理），通信总管

EcuM:Ecu Manager(Ecu管理)，Ecu总管

这期主要讲解BswM。

它的职责是根据简单的规则对来自应用层SW-C或其他BSW模块的模式请求进行仲裁，并根据仲裁结果执行动作。

说的简单点，AutoSAR架构中模块非常多，模块之间可能存在一个模块触发了某个条件，会触发另一个模块做相关的动作，而且这种场景在AutoSAR中非常多(比如：EcuM那边上电流程走完了，就需要ComM开启全通信)。这就需要一个统一模块，来对这些条件和动作进行管理，达到软件解耦的要求。

也可以把BswM理解成整个AutoSAR的信息搜集中心，静态配置好条件和动作，将两个模块关联起来。当BswM监控该条件满足的时候，就会通知到相关模块。（比如:EcuM那边上电流程完成，触发条件，BswM通知到ComM，ComM开启全通信）。

这里统一管理组件就是BswM模块。

- BswM条件输入来源于SWC或者BSW模块

- BSWM内部会进行条件判断，是否满足某个规则

- 满足规则后执行相应的Action

BswM模块实现细节

BswM主要分成两大部分，Mode Arbitration(模式仲裁)或者Mode Control（模式控制）。

模式仲裁：

Bsw会接收到SWC或者BSW模块的Mode Request（模式请求）或者Mode Indication（模式通知）作为模式仲裁的两种输入方式。

比如

DCM接收到关闭正常通信的诊断请求

DCM向BswM发送Mode Request(模式请求)

BswM根据模式规则进行模式仲裁，并执行相应的Action，通知ComM进行No Comunication.

模式仲裁过程

模式请求来源（Mode Source）：

模式请求（mode request）

模式指示（mode indications）

模式切换通知（mode switch notification）

时间请求（event request）

时间清楚请求（clearing event request）

仲裁规则（Arbitration Rules）

规则是由一组模式请求条件组成的逻辑表达式。当输入模式请求和模式指示改变时，或者在BSWM主函数的执行期间，进行规则判断。判断的结果（真或假）用于决定相应模式控制动作列表的执行。

模式条件（ModeCoodition）和逻辑表达式（Logical Expressices）：

模式条件指的是根据模式请求来源与静态设定的值相比较的单一表达式。比如若模式请求来源为N，N为设定值，那么模式条件就是相似于M = N或者M ！= N这样单一的表达式。

逻辑表达式通过使用不同逻辑运算符（如AND、OR、XOR、NOT和NAND），可以实现多个模式条件的逻辑组合。例如：Logic Expression X需要两个Mode Indication1 与Mode Indication2的逻辑组合：

Mode Condition 1： A == 1

Mode Condition 2： B == 2

Logic Expression X = （Mode Condition1（逻辑运算符）Mode Condition 2）

存在两种不同的方式来调度模式仲裁的处理：

立即操作和延期操作

1、Immediate Operation（事件触发）：在模式请求后立即执行

2.Deferred Operation(轮询遍历)：在模式请求后等到下一个BswM_MainFunction中执行。

模式控制：

模式控制指的是基于模式仲裁的结果（TRUE or FALSE）执行相应的行为序列（Action）。这些序列称为“Action List”，且这些Action List会被BswM按顺序执行。

如上图所示，每一个Action List可以对应1个或者多个行为，Action List中的Action有下面三种类型：

直接调用其它BSW模块或者RTE模块的标准接口来实现一系列的控制（即BSWM_ATOMIC）

ComM:设置对应通信接口的通信模式

COM：实现IPDU报文的切换

NM:开启或者关闭NM通信

链接其他Action List中的内容

执行某些仲裁规则，当执行相应的操作列表时，将评估这些规则。

模式控制流程：

模式控制基本流程就是根据模式仲裁的结果去执行相应的Action List.

如下图所示，以SWC组件模式请求为例：

- SWC通过RTE向BswM模块发送模式请求（Request Mode）

- BswM根据已配置好的模式仲裁规则得出相应的仲裁结果

- 仲裁结果关联的Action List

- 其中Action List中时执行相应的Bsw相关的Action及RTE状态切换

- 将模式处理通过RTE传到模式使用的SWC以及返回该模式到模式请求SWC

总结

BswM的核心逻辑代码就是：

BswM_MainFunction()

{

if (expression == TRUE)

{

action_true_list();

}

else

{

action_false_list();

}

}

由于AutoSAR软件组件很多，相互调用关系复杂，如果没有BswM这样的模块统一管理，会使得软件可读性差且容易产生Bug，有了BswM的统一管理，让代码一目了然，使得架构更加清晰。